# Tentamen CODI

Computerarchitectuur en Besturingssystemen

# Datum:	donderdag 23 december 1999

# Tijd:		10.00 – 12.00 uur

Bij dit tentamen is gebruik van het OU-dictaat (OI), het dictaat CABS en/of een

Nederlandse samenvatting daarvan, en de handouts van de colleges toegestaan.

De zeven opgaven tellen even zwaar. Voor elke vraag kunnen 9 punten behaald worden. Het eindcijfer is de som van het aantal behaalde punten + 7, gedeeld door 7.

- Als in het werkgeheugen van een computer data moeten worden geschreven moeten twee typen waarden aan het geheugen worden gegeven. Welke zijn dit en hoe worden ze verwerkt?

- Waarom is het in het algemeen niet mogelijk om de componenten in een computersysteem te verbinden door ‘direct wiring’? Beschrijf een alternatieve aanpak.

3.	Een assembleertaal heeft een LOAD-instructie met de syntax:

LOAD  source, destination

(de tweede operand geeft dus de plaats aan waar de waarde wordt opgeslagen)

Stel dat reg1 de waarde 2048, reg2 de waarde 0 en reg3 de waarde 1001 heeft en in het geheugen staan de volgende waarden

adres		inhoud

- 42

- 1024

- 3741

Wat wordt dan de inhoud van reg3 na elk van de volgende instructies

(ga bij elk onderdeel weer uit van de oorspronkelijke beginsituatie)

a)	LOAD	#1024,	reg3

- LOAD reg1,	reg3

- LOAD (reg1),	reg3

- LOAD reg1, 	(reg3)

- LOAD 1(reg1), reg3

- Wat is memory mapped i/o? Wat is de consequentie als een systeem hiervan geen  gebruik maakt?

- Waarom wordt er een interrupt gegenereerd  als de processor van een harddisk klaar is? Beschrijf in het kort de stappen waarin  in het algemeen een interrupt wordt afgehandeld.

- Wat is de functie van base- en limit registers?

- Wat verstaat men onder een client-server architectuur?  Welk voordeel heeft deze aanpak.

Veel succes!