Van wie is het internet?

Het internet heeft een hiërarchische structuur. Helemaal aan de top van de hiërarchie staan de ISP organisaties. De ISP POP’s verbinden via een Internet Exchange Point (IXP). In sommige landen wordt dit ook wel een Network Access Point (NAP) genoemd. Bij de IXP of de NAP komen verschillende ISP’s bij elkaar om elkaars netwerken te kunnen bereiken en informatie uit te wisselen.

De internet backbone bestaat uit een groep netwerken die eigendom zijn van verschillende organisaties. Het is een snelweg met supersnelle verbindingen tussen POP’s en IXP’s in grote steden over de hele wereld. Het belangrijkste medium waarmee verbonden wordt, is glasvezel die onder de grond ligt en onder oceanen en zeeën om continenten met elkaar te verbinden.

ISP’s worden geclassificeerd in verschillende zogenaamde tiers op basis van hoe ze de internet backbone kunnen benaderen. Er zijn drie soorten tiers als het gaat over ISP’s.

Tier 1 ISP’s

Tier 1 ISP’s zijn hele grote organisaties die direct met elkaar verbinden en zaken doen. Ze knopen elkaars netwerken fysiek aan elkaar. Binnen hun eigen netwerken zijn ze eigenaar van de routers, de switches en andere apparaten om op andere Tier 1 ISP netwerken aan te kunnen sluiten. Ze beheren ook de kabels die onder de oceanen door lopen om de werelddelen aan elkaar te knopen. Op dit hoogste niveau betaalt een Tier 1 ISP dus geen geld aan een andere organisatie voor internet verkeer. Er zijn ongeveer tien van deze organisaties ter wereld.

Opdracht:

Zoek enkele namen op van Tier 1 organisaties.

Antwoord:

AT&T, Qwest, Level 3, Global Crossing, NTT Communications, Sprint, Verizon.

Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Tier_1_network

Tier 2 ISP’s

Tier 2 IPSs zijn klanten van Tier 1 ISP’s. Ze kunnen ook erg groot zijn en in verschillende landen zitten,  maar ze betalen dus aan Tier 1 organisaties voor het verkeer dat ze genereren. Ze werken vaak niet tussen werelddelen, daar hebben ze de Tier 1 organisaties voor nodig.

Opdracht:

Zoek enkele Tier 2 organisaties die in Nederland gevestigd zijn.

Antwoord:

Ziggo, Vodafone, UPC, UUNet, Casema, Tele2, Tiscali, etc.

Meer namen op http://www.telecitygroup.nl/carrier-lijsten.htm

Tier 3 ISP’s

Tier 3 ISP’s zijn bedrijven die internet aanbieden aan particuliere of zakelijke klanten. Ze zijn geen eigenaar van bekabeling en apparatuur maar betalen aan de Tier 2 en Tier 1 organisaties. Ze zitten het verst van de backbone af.

Opdracht:

Onderzoek de prijzen van vijf ISP’s die abonnementen aanbieden aan particulieren. Welke verschillende abonnementen zijn er mogelijk en welke prijzen horen daar bij?